AUTOPARGI  LÄBISÕIT  EESTIS

2010. AASTAL

Lõpparuanne

Teedeinstituut

# Maanteeamet		 Tallinn 2011

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

TEEDEINSTITUUT

Teadussuuna klass 2.8.

### Aruanne / Research Report

# AUTOPARGI LÄBISÕIT EESTIS 2010. AASTAL

Köide 2

Lõpparuanne

Leping 11035 L

| Vastutav täitja |  | T. Metsvahi | “ “ november 2011 |
| --- | --- | --- | --- |

## Tallinn 2011

VAHEARUANNE (köide 1)

SISUKORD									  2

SISSEJUHATUS								  3

1	AUTOPARGI LÄBISÕIT MAANTEEDEL JA LINNATÄNAVATEL	  5

1.1	Läbisõidu jagunemine maanteeliikide lõikes				  5

1.1.1	Üldine olukord								  5

1.1.2	Läbisõit põhimaanteedel							  6

1.1.3	Läbisõit tugimaanteedel							 38

    - Läbisõit kõrvalmaanteedel							 49

    - Läbisõit muudel teedel							 58

1.1.6	Aastase läbisõidu jagunemine maanteedel					 61

1.2	Sõidukite läbisõit linnades							 69

1.3	Aasta keskmine läbisõit sõidukiliikide lõikes				 74

2.	JURIIDILISTE ISIKUTE SÕIDUKITE LÄBISÕIT

###### STATISTIKAAMETI ANDMETEL	                                    	 80

3	LIIKLUSOHUTUSE SUHTENÄITAJA					88

KOKKUVÕTE								 110

SUMMARY									 111

###### LISAD								omaette köide

LÕPPARUANNE (köide 2)

SISUKORD									   2

###### SISSEJUHATUS	  							   3

4.	SÕIDUKITE LÄBISÕIT LIIKLUSREGISTRI ANDMETEL		   5

4.1	Autopargi esindatus valimis							   5

###### Sõidukite aasta keskmine läbisõit 						 26

5	ÜLDISE LÄBISÕIDU KONTROLL KÜTUSE TARBIMISE JÄRGI     37

KOKKUVÕTE								 47

SUMMARY									 48

## SISSEJUHATUS

Käesolev aruanne on Maanteeametiga sõlmitud lepingu teine etapp, mis sisaldab ülevaadet ja analüüsi sõidukite läbisõidu kohta Maanteeameti liiklusregistrist saadud informatsioonist. Siin analüüsitakse liiklusregistris arvel oleva sõidukipargi muutusi ja selle esindatust valimis. Valimiks oli kogu sõidukite hulk, mis läbis tehnilise ülevaatuse ajavahemikul 01.01.2010 – 31.12.2010. Käesolev aruanne sisaldab ka sõidukipargi läbisõidust tuleneva kütusekulu ligilähedast arvutust.

Töö esimene etapp, mis on vormistatud omaette köitena, sisaldas läbisõidu määramist maanteedel ja linnades tuginevalt liiklusloenduse andmetele ning omaette teemadena juriidilise isiku sõidukite läbisõitu (statistikaameti andmetel) ning liiklusohutuse suhtenäitajaid.

1996. aastal alustati sõidukipargi üldläbisõidu määramise metoodika väljatöötamist selle andmestiku baasil, mida oli tollel ajal võimalik kätte saada. Esialgset metoodikat rakendati 1994. ja 1995. aasta läbisõidu määramiseks. Liiklusloenduse andmetele tuginev metoodika ei ole aastate jooksul oluliselt muutunud, kuid aasta-aastalt on paranenud maantee liiklusloenduste andmebaas. Liiklusloenduse püsipunktide arvu suurenemine ja põhjalikumad liiklusloendused põhi-, tugi- ja kõrvalmaanteedel on tinginud ka metoodika vähese täiustamise. AS Teede Tehnokeskus tegeleb aktiivselt homogeense liiklusega lõikude väljaselgitamisega ja alates 2008. aastast on püsiloenduspunktide arv suurmenud märkimist väärivalt.

Kui varasematel aastatel oli tõsiseks probleemiks see, et püsiloenduspunktides ei olnud aastane loendusrida pidev ja sellest tulenevalt paljude nädalate keskmisi ööpäevaseid liiklussagedusi prognoositi, siis alates 2008. aastast on loenduste kvaliteet paranenud. Lisaks on paljud loendurid asendatud uutega, mis tagavad ka info sõidukite liigilise jagunemise kohta.  Probleemiks on täna siiski veel see, et püsiloenduspunktide ja mobiilsete voolikloendurite puhul sõidukite liigitused ei ole veel alati kooskõlas. Samuti tundub, et vanemad ja uuemad mobiilsed loendurid liigitavad sõidukeid veidi erinevalt, seejuures uuemate loendurite tulemused on usaldusväärsemad.

Juriidilisele isikule kuuluvate sõidukite läbisõidu määramisel on kasutatud Statistikaameti andmeid. Paraku jäävad need tulemused eelkõige illustreerivaks materjaliks. Põhjuseks on eelkõige see, et Statistikaameti andmetel saame läbisõidu peamiselt suuremates firmades reaalselt kasutusel olevate sõidukite kohta.

Kuigi ka maanteeliiklust käsitlev, liiklusloendustele baseeruv meetod on kaugel täiuslikkusest ja linnasisese läbisõidu määramisel on rakendatud mitmeid hinnangulisi suurusi, tundub see olema usaldusväärsem teistest. Selle meetodi arvestatav positiivne külg on, et seda saab kõige paremini siduda registris olevate sõidukite arvuga.

Olulised muutused on liiklusregistris toimunud seoses mittekasutusel olevate sõidukite mahakandmisega teatud kampaaniate (puhastuste) käigus. Selliseid kampaaniaid on toimunud korduvalt, näiteks 2001. aastal, mil aasta jooksul kanti arvelt maha enam kui 90 000 sõidukit. Selle tulemusena vähenes registris arvel olevate sõidukite arv 58 712 võrra ja 2002. aasta jooksul veel 7 167 võrra. Seega kahe aasta jooksul vähenes sõidukite arv registris 65 879 ehk ligi 12 % võrra ja seda tingimustes, kus uute sõidukite müük oli märkimisväärne. Järgnevatel aastatel autopark kasvas nii sõiduautode kui ka veoautode arvu lisandumise tulemusena. 2005. aasta autopargi muutus oli suhteliselt mõõdukas, aga see oli seotud sõidukite intensiivsema mahakandmisega, mitte müügi raugemisega. Tegemist oli liikluskindlustusepoolse aktsiooniga, mis soodustas kasutusel mitteolevate sõidukite arvelt maha kandmist. Üks suuremaid puhastusi leidis aset ka 2007. aasta juulis.

Käesoleval aastal on oluliseks muutuseks see, et autopargi ja tehnoülevaatuse andmed on õnnestunud saada samas formaadis, kus on eraldi välja toodud sõidukid kategooriate ja kasutatava kütuse liigi järgi.

## 4.	SÕIDUKITE LÄBISÕIT LIIKLUSREGISTRI ANDMETEL

### 4.1	Sõidukipargi esindatus valimis

1995. ja 1996. aastal kasutati autode läbisõidu määramiseks AS EMOR poolt läbiviidud küsitluste tulemusi. Erinevate sõidukiliikide läbisõitude võimalikud veapiirid kujunesid võrdlemisi suurteks. Suurema valimi saamiseks oleks tulnud teostada küsitlusi 2-3 kuu vältel, mis oleks muutunud kulukaks ja arvestades AS EMOR uurimistsüklit  ka liiga pikaajaliseks. Samas sisaldus AS EMOR’i poolt kogutud andmetes ebausutavaid tulemusi, kuigi elanikkonna kihiväljavõtt oli esinduslik.

Perioodil 1998 - 2002.a. viidi küsitlusuurimisi läbi tehnoülevaatuse punktides. Küsitlusi teostas tehnoülevaatuse töötaja. Eeldati, et sõidukite ilmumine tehnoülevaatusele sõiduki läbisõidu suhtes on juhuslik. 1998. aastal toimus küsitlus kokku 14 ülevaatuse punktis ja saadi andmeid ühtekokku 2223 sõiduki kohta, 1999. aastal 15 ülevaatuse punktis ja andmeid saadi 2367 sõiduki kohta. 2000 aastal küsitleti sõidukijuhte 14 ülevaatuse punktis ja andmeid saadi 1579 sõiduki kohta, mis oli halvem tulemus kui kahel varasemal aastal. 2001. aastal otsustati töö valmimise tähtaeg nihutada sügisesse, et saada suurem väljavõtt. Küsitletute arv mõnevõrra suurenes - sõidukijuhte küsitleti 2001. aastal 18 ülevaatuse punktis ja saadi andmeid 1902 ja 2002. aastal 2067 sõiduki kohta. 2003. aastal viis OÜ Stratum läbi küsitluse kodudes. Kui küsitlused andsid suhteliselt arvestatavaid tulemusi sõiduautode kohta, siis väga tagasihoidlikuks jäi informatsioon veoautode ja busside kohta.

Kui perioodil 1997 – 2003 sattus erinevatel aastatel valimisse 0,3 – 0,4% registreeritud sõiduautodest ja 0,1 – 0,6% bussidest ning veoautodest, siis seoses elektroonilise registri pidamisega ARK-is ja ülevaatustel korrektse läbisõidu fikseerimisega samas registris muutus alates aastast 2004. pilt oluliselt. Seda iseloomustavad ka joonisel 4.1 esitatud graafikud. Üldkokkuvõttes võib väita, et pärast 2004 aastat on valim sõiduautode puhul erinevatel aastatel jäänud vahemikku 47,4% - 53,2% üldkogumist. Busside ja veoautode puhul tänu nõudele läbida tehnoülevaatus igal aastal on valimi esindatus veelgi kõrgem. Bussidel 60,9 – 95,1% ja veoautodel 53,7 – kuni 67,6%. Busside kohta 2005. aastal saadud info oli siiski vigane, sest  seal oli suure tõenäosusega sees osa busse korduvalt. Sõidukite liigiline jagunemine aastate lõikes valimis on näidatud tabelis 4.1. Rõhutada tuleks, et kuni nelja aasta vanuste sõiduautode puhul sattuvad valimisse peamiselt taksod, sellise vanusega tavasõidukite sattumine valimisse on erandlik. See asjaolu sunnib noorte sõidukite aastast läbisõitu määrama arvutuslikult lähtuvalt vanemate sõidukite alusel leitud sõiduki vanuse ja aasta keskmise läbisõidu vahel.

Kui enne 2004. aastat ca 2000 ühiku suuruses valimis olidki sõidukiliigid mõnedel aastatel proportsionaalselt esindatud, siis võis sõiduautode kohta saadud informatsiooni pidada rahuldavaks, kuid busside ja veoautode absoluutarv valimis oli sedavõrd väike, et tulemused polnud usaldusväärsed ja nagu nähtub ka antud töös esitatud tulemustest, olid hälbed erinevatel aastatel väga suured.

Tabelis 4.2 on toodud võrdluseks sõidukite jaotus liiklusregistri andmetel ehk üldkogum. Sõidukite liigilise struktuuri muutust analüüsides näeme, et sõiduautode osatähtsus aastatel 2001. ja 2002. vähenes, kuna just neid sõidukeid kustutati registrist kõige enam nii absoluutarvudes kui ka suhteliselt. Aastatel 2003 - 2008 sõiduautode osatähtsus kogu pargis kasvas pidevalt ja seda isegi 2007. aastal, kui kogu autopark vähenes. Kolmel viimasel aastal on see aga püsinud praktiliselt samal tasemel.

Joonis 4.1	Üldkogumi  (aasta lõpp) ja valimi suurused perioodil 1996 – 2010.a. sõidukiliikide lõikes

Tabel 4.1

Sõidukite jagunemine valimis aastatel 1996 – 2010

Detailne valimi jaotus on esitatud tabelis 4.3, kus erinevatel põhjustel näeme, et esimeses vanusegrupis võib mõne bussi ja veoauto kategooria puhul esineda olukord,  et valimis on sõidukeid rohkem kui registris. Peamine põhjus on selles, et valim moodustub terve aasta kestel, aga registris olev sõidukite arv on fikseeritud aasta viimase päeva seisuga. Seega sõidukite vanuste kokkulangevus ei ole täielik.

Sõidukite keskmine vanus on äärmiselt erinev sõltuvalt sõiduki liigist, kategooriast ja kasutatavast kütuse liigist. Lisaks sellele on sõidukite keskmine vanus käsitletav mitmel erineval tasandil:

- registris arvel olevad sõidukid;

- tehnoülevaatuse läbinud sõidukid;

- sõidukorras olevad sõidukid.

Kogu see erinevate keskmiste vanuste jaotus on esitatud tabelis 4.4. Üldine suundumus on see, et bensiinimootoriga sõidukid on vanemad kui diislimootoriga sõidukid. Eriti ilmekas on see erinevus busside puhul aga ka kõigi teiste sõidukiliikide ja –kategooriate puhul.

Liiklusregistris arvel olevate sõiduautode keskmine vanus oli seisuga 31.12.2000. - 15,6 aastat. 2007. aasta lõpuni see näitaja pidevalt vähenes kuni 11,9 aastani ja viimastel  aastatel on park taas vananenud ja keskmised vanused on olnud vastavalt 12,0, 12,6 ja 13,4 aastat (joonis 4.2).

Tabel 4.2

Sõidukite jagunemine liiklusregistri  andmetel

Tabel 4.3

Sõidukite jagunemine liiklusregistris ja valimis sõidukiliikide, sõiduki kategooriate, vanusegruppide  ja kasutatava kütuseliigi alusel

Sõiduautod

Veoautod diislimootoriga

Veoautod bensiinimootoriga

Bussid diislimootoriga

Bussid bensiinimootoriga

Tabel 4.4

Sõidukite keskmine vanus liiklusregistris, valimis ja sõidukorras sõidukite hulgas sõidukiliikide, sõiduki kategooriate ja kasutatava kütuseliigi alusel

Kui registris olevate sõiduautode keskmine vanus on kolme viimase aasta jooksul kasvanud, siis tehnoülevaatuse läbinud sõiduautode keskmine vanus on kolme viimase aasta jooksul olnud suhteliselt stabiilne, kui 2008. aastal oli see 13,5 aastat, siis nii 2009. kui ka 2010 aastal oli see 13,7 aastat.  Kogu pargi vanuse muutusega analoogiline muutus on toimunud ka sõidukorras olevate sõidukitega (joonis 4.2), kuid suhteline muutus viimase aasta jooksul on selle näitaja osas olnud võrreldes kogu pargi vanuse muutusega  aeglasem.

Sõiduautode vanuselise struktuuri muutused kajastuvad joonistelt 4.3 ja 4.4. Olulised muutused valimis on tingitud uurimismetoodika muutusest. Joonisel 4.5 on näha erinevate sõiduautokogumite vanuseline struktuur eraldi bensiinimootoriga sõiduautode ja diislimootoriga sõidukite kohta. Sõltuvalt kasutatavast kütuseliigist on vanuseline struktuur võrdlemisi erinev ja see mõjutab tublisti ka keskmise aastase läbisõidu kujunemist.

Võrreldes üksikute sõidukimarkide vanuste muutustega aastate jooksul püsib  kogu sõiduautopargi keskmine vanus suhteliselt stabiilselt samal tasemel. Erinevate sõiduautomarkide keskmine vanus ja selle muutused aastate lõikes on aga kaunis erinevad (joonis 4.6).

Joonis 4.2	Sõiduautode keskmine vanus erinevates kogumites

Joonis 4.3	Sõiduautode vanuseline struktuur registris olevate sõidukite seas

Kui sõiduautode keskmine vanus registris vähenes perioodil 2003 – 2010 muutunud piirides 11,9 – 14,4 aastat, siis üksikutel markidel näeme nii suuremaid kui ka väiksemaid hälbeid. Nendele hälvetele on oma mõju avaldanud ka see  kui registrist on toimunud suuremad mahakandmised.

Busside keskmine vanus registri andmetel oli 2010. aastal 14,1 aastat,  pea sama oli see ka 2009, aastal, kuid  2006. aastal 16,4 ja 2005. aastal 16,3 aastat. Järsk vanuse vähenemine toimus 2007. aastal. Tehnoülevaatuse läbinud busside keskmine vanus oli 2010. aastal 12,8, 2009. aastal 12,6 aastat ja 2008. aastal 13,4 aastat (2007. aastal 14,0 aastat; 2006. ja 2005. aastal vastavalt 14,6 ja 15,2 aastat). Siit selgub, et toimub on märgatav noorenemine, kuid valimis on see toimunud sujuvamalt kui registris, Sama võib väita ka sõidukorras busside kohta. See keskmine  vanus oli 2010. aastal 12,4 aastat ja 2009. aastal 12,1 aastat.

Veoautode keskmine vanus oli 2010. aastal 13,5 aastat, mis on märgatavalt kõrgem, kui 2009. aastal, mil selleks oli 12,6 aastat, 2008. aastal koguni 12,0 aastat.  Tehnilise ülevaatuse läbinud veoautode puhul oli keskmiseks vanuseks 2010. aastal  10,7 aastat ja 2009. aastal 10,2 aastat  Sõidukorras veoautode keskmine vanus oli 2010. aastal 10,3 aastat ja 2009. aastal 9,7 aastat. Kui aastatel 2006 – 2008 keskmine vanus  vähenes, siis kahel viimasel aastal  vanus kasvas nagu see oli iseloomulik enne 2005, aastat,.

Vene päritoluga sõiduautode absoluutarv on drastiliselt vähenenud ja nende keskmine vanus on kasvanud väga kiiresti, sest nende sõidukimarkide puhul uuemaid sõidukeid peale ei tule, erandiks on vaid Lada’d, mida lisandub aastas juurde vaid üksikuid.

Kui arvestada sõiduautode tehnilisele ülevaatusele esitamise ajalisi nõudeid ja seda, kuidas sõiduautopark jaguneb väljalaskeaasta järgi ehk vanusest ning kuidas need autod kahel viimasel aastal (2009 ja 2010) on tehnilise ülevaatuse läbinud, siis saame teada, et tegelikult oli 2010. aastal legaalses kasutuses 78,5% registreeritud sõiduautodest (aasta varem oli see suurus 81,2% %).

Sama näitaja oli 2000. aastal 57,0%. Märgatav erinevus on siin aga sõltuvalt kasutatavast kütuseliigist. 2010. aastal oli diislimootoriga sõiduautode korrasoleku tase 91,6%, siis bensiinimootoriga sõiduautode puhul oli see vaid 74,2%. Bussidel ja veoautodel on aga erinevused veelgi suuremad (tabel 4.5).

Joonis 4.4 	Sõiduautode vanuseline struktuur erinevates kogumites

Joonis 4.5 	Erinevate sõiduautokogumite vanuseline struktuur

Joonis 4.6 	Enimlevinud sõiduautoliikide keskmine vanus (leituna registreeritud sõidukite alusel)

Sõidukorras oleku taseme muutus on just viimastel aastatel erinevatel sõidukiliikidel muutunud erinevalt. Busside puhul oli see näitaja 2008. aastal 79,8%, kuid 2009. aastal langes tasemele 74,9% ja 2010. aastal tõusis taas tasemele 79,6. Veoautode sõidukorrasoleku taset iseloomustav suurus oli 2010. aastal 69,1%, 2009. aastal 72,9% ja 2008. aastal 73,9%. Muutustest perioodil 2000 – 2010.a. annab ülevaate joonis 4.7, kust selgub, et olukord oli parim 2007. aastal. Oluliselt on mõjutanud selle näitaja muutust registrist mahaarvamise kampaaniad.

Varasemad aastad on näidanud, et eksisteerib registreeritud sõidukite vanuse ja sõidukorras olevate sõiduautode vaheline seos, kuid kuna see seos aasta-aastalt on muutunud, siis piisab sellest teadmisest, aga seose enda kuju täpsustamine pole kuigi praktilise väärtusega. Seetõttu käesolevas uuringus seda seost enam välja ei tooda. Tehnilise ülevaatuse aruannete põhjal koostatud tabelitest 4.6 kuni 4.8 ning joonistelt 4.8 kuni  4.15 on selgelt näha mitmed olulised muutused, mis autopargiga on viimastel aastatel toimunud.

Joonis 4.7 	Registris olevate sõidukite sõidukorras oleku tase perioodil 2000 - 2010

Tabel 4.5

Sõidukorras olevate sõidukite jagunemine sõiduki kategooriate ja kasutatava kütuseliigi alusel

# Tabel 4.6

Tehnoülevaatuse läbinud sõiduautode ja busside arv aastate ja väljalaskeaastate lõikes

# Tabel 4.7

Tehnoülevaatuse läbinud veoautode arv aastate ja väljalaskeaastate lõikes

Tabel 4.8

Tehnoülevaatuse läbinud ja autoregistris arvel olevate sõiduautode arv enimlevinud sõidukimarkide lõikes

Tabelites 4.6 ja 4.7 on kollase värviga eristatud iga sõidukikategooria puhul kõige enamlevinud väljalaskeaasta. Populaarseim väljalaskeaasta on olnud mitme aasta jooksul püsiv ja kui muutused on toimunud, siis mitte sujuvalt vaid hüppeliselt. Näiteks N2 kategooria veoautode puhul on see püsinud paigal viimase 13 aasta vältel. Teiste kategooriate puhul on muutusi olnud, kuid mitte eriti sujuvalt, teatud sujuvust on võimalik viimastel täheldada ainult N1 kategooria sõidukite puhul.

Silmatorkav on see, et veoautode park uuenes tõhusalt aastatel 2006 kuni 2008 eelkõige diislimootoriga N1 ja N3 veokite arvel. 2009. aastal uute veokite soetamine vähenes kordades ja 2010. aastal see veidi elavnes, kuid uute veokite soetamine kasvas vaid ca 26% võrra Väga olulised struktuursed muutused leiavad aset veoautode hulgas, mis ühelt poolt väljendub N2 kategooria osatähtsuse üldises vähenemises ja vananemises (joonis 4.8).

Kogu kolmeteistaastase perioodi jooksul on olnud tehnoülevaatuse aruannete põhjal kolm sõiduautomarki, mis on hõivanud edetabelis esikohti. Kuni 2001. aastani oli selleks VAZ (koos LADA-ga), aastatel 2002 kuni 2006 oli selleks Ford ja viiel viimasel aastal Volkswagen. Ka registris võimutsevad need sõiduautomargid, kuid ajaliselt püsis VAZ esikohal seal kauem. Käesoleva aasta esikolmikusse kuulub peale Volkswageni ka Audi ja Ford. (tabel 4.8 ja joonis 4.10).

Jooniselt 4.9 on näha kuivõrd erinevad on läbi aegade olnud erinevate sõidukiliikide sõidukorras oleku tasemed sõltuvalt sõiduki vanusest. Üldine korrasoleku tase püsis suhteliselt stabiilsena kuni 2006. aastani ja siis toimus oluline paranemine.

Liikluse seisukohalt on olulised need muutused, mis toimuvad sõidukorras oleva autopargiga. Küllalt hästi kajastavad neid muutusi joonised 4.10 kuni 4.14, kust näeme, kuidas on iga sõidukikategooria puhul viimase kaheteist aasta jooksul muutunud tehnoülevaatuse läbinud üksikute enimlevinud sõidukimarkide arv.

Tabelis 4.9 ja joonisel 4.15 on toodud sõiduautode esindatus valimis enimlevinud sõidukimarkide lõikes võrreldes registriga. Selgelt on näha, milliste sõidukimarkide seas autode absoluutarv viimaste aastate jooksul oluliselt vähenes (Vaz ja Moskvitš) või suurenes (Volkswagen, Toyota ja Audi), aga ka milliste sõidukimarkide seas on ilmselt suhteliselt palju ”surnud hingi” – eelkõige kõik vene päritoluga autod. On ka sõidukimarke, mille kohta adekvaatset infot see tabel ei anna – need on eelkõige sellised sõiduautomargid, kus uute autode osatähtsus on suur (Citroen, Škoda, Subaru jne) ja seetõttu satub neid valimisse suhteliselt vähe, kuid neid kasutatakse aktiivselt. See info peaks täpsemalt selguma siis, kui käsitleme sõidukimarkide keskmisi läbisõite.

Kui 2007. aastal sõiduautopark vähenes aasta jooksul enam kui 30 tuh sõiduki võrra, siis 2008. aastal see suurenes 28 000 sõiduki võrra ja 2009. aastal taas vähenes, kuid ainult ca 6000 sõiduauto võrra, 2010. aastal sõiduautopark kasvas ligi 7000 sõiduki võrra, seega registris olevate sõiduautode arv on varem 2010. aasta lõpu tasemest kõrgem olnud vaid 2006. aasta lõpul, mil see oli 554 012 sõiduautot. 2011. aasta lõpuks aga ületatakse ka ilmselt 2006. aasta tase, sest seisuga 31.10.2011.a. ületas registreeritud sõiduautode arv 570 tuhande piiri.

Sõiduautode üldkogumist sattus 2010. aastal valimisse 53,2% (tabel 4.3 ja 4.8), veidi madalam on see olnud varasematel aastatel jäädes vahemikku 49,0 kuni 51,8%.. Sellised kõikumised 50% lähistel leiavad aset ilmselt ka tulevikus ja seda hakkab mõjutama ühelt poolt paari-kolme aasta tagune uute sõidukite müük, aga teiselt poolt ka autode hulk millised peavad üle minema igaaastasele ülevaatusele. Erinevate automarkide puhul on nende valimisse sattumise osatähtsus kaunis erinev – see selgub ka tabeli 4.8 andmetest, kus küll paraku ei ole vähemesindatud sõidukimarke. Kuid ka tabelis toodute puhul jäävad hälbed vahemikku 15 – 70%.

Joonis 4.8 	Tehnoülevaatusele esitatavate veoautode vanuselise struktuuri muutus erinevate sõidukikategooriate puhul perioodil 1998 – 2010

Joonis 4.9 	Sõidukorras sõidukite osatähtsus sõltuvalt sõiduki vanuserühmast

Joonis 4.10	Tehnilise ülevaatuse läbinud sõiduautode arv aastate ja enimesinevate markide lõikes (kõik margid, mida kunagi on ülevaatuse läbinud üle 5000 sõiduauto)

Joonis 4.11	Tehnilise ülevaatuse läbinud busside arv aastate ja sõiduki kategooriate lõikes (alates 2010. aastast eristatakse busse ka kasutatava kütuseliigi alusel)

Joonis 4. 12	Tehnoülevaatuse läbinud veoautode arv perioodil 1998 – 2010 sõidukikategooriate lõikes (alates 2010. aastast eristatakse veoautosid ka kasutatava kütuseliigi alusel)

Joonis 4. 13	Tehnoülevaatuse läbinud busside arv sõiduki kategooriate, aastate ja enamlevinud sõidukimarkide lõikes

Joonis 4. 14	Tehnoülevaatuse läbinud veoautode arv sõiduki kategooriate, aastate ja enamlevinud sõidukimarkide lõikes

Joonis 4.15 	Erinevate sõiduautomarkide esindatus erinevate aastate valimis (protsentides registris arvel olevate sõidukite arvust)

### 4.2	Sõidukite aasta keskmine läbisõit

Tabelis 4.9 ja 4.10 on toodud valimisse sattunud sõidukite keskmised läbisõidud sõidukiliikide ja vanusegruppide lõikes liiklusregistri andmetel. Rõhutamist vajab see, et need läbisõidud selles tabelis ei esinda üldkogumit ega läbisõitu Eestis järgmistel põhjustel:

- Kuni 4 aasta vanuste sõiduautode puhul koosneb valim enamasti taksodest, milliste läbisõit on oluliselt suurem kui teistel sõiduautodel;

- taksode valimisse sattumise tõenäosus on suhteliselt suur ka 4 kuni 11 aasta vanuste sõiduautode seas;

- busside ja veoautode puhul sooritatakse märkimisväärne osa läbisõidust väljaspool Eestit.

Nii absoluut- kui ka suhtarvult on suured erinevused esimeses ja viimases ning osadel liikidel ka eelviimases vanusegrupis. Kui esimese vanusegrupi puhul on suured hälbed seletatavad sõidukite väikese arvuga valimis ja need on valdavas enamuses taksod, siis viimase ja ka eelviimase vanusegrupi sõidukite arv on igati esinduslik. Ka keskmise läbisõidu muutus oli juba 2006. aastal muljetavaldavalt suur. Põhjus võib siin peituda ühelt poolt sellest, et 2005. aasta valimis võisid läbisõidu andmed olla veel vaid osaliselt. Ka metoodilised muutused võivad olla põhjuseks, miks läbisõitude muutus on olnud hüppeline. 2004. aasta andmete kogumisest tingitud süstemaatiline viga küll tasandati juba varem ja täiendavalt veel 2009 aastal, kuid siin võis olla ka muid metoodilisi erinevusi. Tabelist 4.10 on selgelt näha, et madal keskmine läbisõit 2004. ja 2005. aastal oli tingitud just vanematest sõidukitest.

Uurimise läbiviimise esimestel aastatel kasutati erinevaid läbisõidu vahemikke ja alles alates 2006. aastast on see olnud püsiv (tabel 4.11). Vahemike muutusel võib olla ka mõningane mõju tulemustele, kuid tervikuna kogu sõiduautopargi kohta oli see mõju vaid 0,5%.

Kuna tehnoülevaatusele ei satu ükski auto, millega aasta jooksul ei sõideta ühtegi kilomeetrit, siis sellised sõidukid valimisse sattuda ei saa (teiste meetodite puhul sellised sõidukid sattusid valimisse). Teiseks negatiivseks aspektiks oli see, et 2004. aastal jäi viimasesse avatud vahemikku paljudel juhtudel enamik sõidukitest. Nii oli see kõigi uute sõidukite ja tervikuna ka busside puhul. Et saada usaldusväärseid tulemusi analüüsiti Statistikaameti andmeid, mis käsitlevad suuremate bussi ja autoveoettevõtete sõidukite läbisõite ja vastavalt sellel analüüsi tulemustele leiti avatud vahemiku keskmine väärtus nii bussidele kui ka veoautodele.

Selle jaotuse kohaselt langes 2005. aastal viimasesse lahtisesse vahemikku sõiduautodest ainult 0,09%, bussidel 14,4% ja veoautodest 2,4%. 2007.aastal olid need osatähtsused vastavalt 1,2%, 7,0% ja 3,4%.

# Tabel 4.9

Sõiduautode aastane läbisõit vanusegruppide lõikes 2010. aastal (Liiklusregistri andmetel).

# Tabel 4.10

Erinevate sõidukiliikide läbisõidud vanusegruppide lõikes perioodil 2004 - 2010 valimis (Liiklusregistri andmetel).

2004. aasta andmeid korrigeeriti tagantjärele, lähtudes 2005. aasta andmetest. Võib öelda, et keskmine läbisõit oli valitud avatud vahemiku jaoks 2004. aastal ebaõnnestunult. Sõiduautode ja veoautode jaoks oli see võetud 42 000 km ja bussidele 72 000 km. Järgnevate aastate andmetel aga kujunesid keskmised läbisõidud sõidukitele, milliste läbisõit oli üle 25 tuh. km aastas, veidi väiksemateks.

# Tabel 4.11

Läbisõiduvahemikud erinevatel uurimisaastatel

Olukorra teeb keerukaks asjaolu, et erinevatel vanusegruppidel hälbib läbisõit kaunis suurtes piirides. Seega võib 2004, aasta korrigeeritud tulemusi pidada suhteliselt usaldusväärseteks, kuid kindlasti mitte samal tasemel olevaks hilisemate aastate andmetega.

Nagu jooniselt 4.1 oli näha, on alates 2004. aastast sõiduautode valim võrreldes üldkogumiga küll suur, kuid on samal ajal deformeeritud uute autode tõttu, kuna 3 kuni 10 aasta vanustest sõiduautodest peavad ülevaatusel käima igal aastal vaid ca 50% ja alla kolme aasta vanused tavasõidukid ainult erandjuhtudel ja taksod igaaastaselt. Võrreldes muus kasutuses olevate sõiduautodega on taksode kasutustase väga kõrge.

Tabelis  4.16 on toodud valimisse sattunud mootorrataste läbisõidu muutus vanusegruppide lõikes aastatel 2004 – 2010. Kui mitte arvestada üksikuid erandeid, siis perioodil 2006 – 2010 on olukord väga stabiilne ja ka erinevused vanusegruppide vahel on võrdlemisi tagasihoidlikud.

Joonis 4.16 	Tehnoülevaatuse läbinud mootorrataste aasta keskmised läbisõidud aastatel 2004-2010 vanusegruppide lõikes

Tabelis  4.17 on toodud valimisse sattunud sõiduautode läbisõidu muutus vanusegruppide lõikes aastatel 2004 – 2010. Võrreldes mootorratastega on muutused nii vanusegruppide kui ka aastate lõikes märksa suuremad. Detailsemalt aga kajastuvad 2010 aasta andmed  joonisel  4.18.

Joonis 4.17 	Tehnoülevaatuse läbinud sõiduautode aasta keskmised läbisõidud aastatel 2004-2010 vanusegruppide lõikes

Joonis 4.18 	2010. aastal tehnoülevaatuse läbinud sõiduautode aasta keskmised läbisõidud sõltuvalt vanusegrupist ja kasutatavast kütuse liigist ning nende arv valimis

Omistades vanuserühmadele konkreetsed vanused ja vaadates nende seost sama vanusegrupi aastase keskmise läbisõiduga saaksime 2006. kuni 2010. aasta kohta vägagi sarnased tulemused ja ka korrelatiivne seos on ülimalt tugev (joonis 4.19).

Tuginedes hüpoteesile, et ka noorematesse vanuserühmadesse kuuluvate sõidukite tegelikud läbisõidud peaksid alluma samale seosele, on arvutuslikult võimalik leida registris arvel oleva sõiduauto aasta keskmise läbisõidu ja see on esitatud koos teiste sõidukite aasta keskmiste läbisõitudega tabelis 4.12.

See hüpotees on saanud tuge teiste sõidukiliikide analoogilisi seoseid käsitledes, kus ülevaatuse läbimise kohustus laieneb ka noorematele sõidukitele.

Joonis 4. 19	Vanuserühma keskmise vanuse ja keskmise läbisõidu vaheline eksponent-seos valimi andmete põhjal

Busside ja veoautode aastased läbisõidud valimi andmetel vanusegruppide lõikes olid esitatud nii tabelis 4.1 kui ka joonisel 4.20. Muutuste üldine iseloom aastate lõikes võrreldes sõiduautodega on olnud  erinev ja erinev on see ka busse ja veoautosid omavahel võrreldes, kuigi siis on ka üht-teist sarnast.

Kui sõiduautode üldine keskmine aastane läbisõit vähenes 2010. aastal kolmandat aastat järjest, siis bussidel ja veoautodel aasta keskmine läbisõit hakkas 2010. aastal kasvama ja eriti hoogsalt kasvas see veoautodel, Sealjuures kasvas läbisõit mõlema liigi puhul kõigis vanusegruppides, välja arvatud  kõige vanemad bussid. Samas kõige vanema veoautode vanusegrupi puhul kasvas keskmine läbisõit suhteliselt kõige kiiremini.

Analoogiliselt sõiduautodega on leitud ka busside ja veoautode puhul seosed vanuse ja läbisõidu vahel. Need tulemused on esitatud vastavalt joonistel 4.21 ja 4.22. Seosed busside puhul pole küll sedavõrd tugevad, kui sõiduautode puhul, kuid veoautode puhul on seos isegi sõiduautode omast tugevam.

Busse käsitlevalt graafikult on hästi näha läbisõitude suhteliselt suured hälbed erinevate vanusegruppide puhul, mida omaltpoolt mõjutab kindlasti ka väiksem valim võrreldes sõidu-  ja veoautodega.

Joonis 4.20 	Tehnoülevaatuse läbinud busside ja veoautode aasta keskmised läbisõidud aastatel 2004-2010 vanusegruppide lõikes

Joonis 4. 21	Vanuserühma keskmise vanuse ja keskmise läbisõidu vaheline eksponent-seos busside valimi andmete põhjal

Joonis 4. 22	Vanuserühma keskmise vanuse ja keskmise läbisõidu vaheline eksponent-seos veoautode valimi andmete põhjal

2010. aasta üksikasjalikumad andmed nii busside kui ka veoautode kohta on esitatud vastavalt joonistel 4.23 ja 4.24. Kuigi nii üldkogumit kui ka valimit puudutav teave on leidnud käsitlemist ka eespool, siis siin on piltlikult tajutav kuidas kujuneb summaarne läbisõit ja kuidas see omakorda jaguneb registris arvel olevate sõidukite vahel.

Kui sõiduautode puhul oli diislimootoriga sõidukite keskmine läbisõit ligi 1,5 korda suurem kui bensiinimootoriga sõiduautode puhul, siis busside ja veoautode puhul on see erinevus sõltuvalt sõiduki kategooriast veelgi suurem. Paraku pole sügavat mõtet neid erinevusi analüüsida, sest vaatamata sellele, et registris on bensiinimootoriga veoautosid kõigist veoautodest 29%, siis valimis on neid vaid 16% ja summaarsest läbisõidust langeb neile vaid 7%. Busside puhul analoogilised näitajad on vastavalt 6%, 2% ja 0,3%. (tabel 4.12). Bensiinimootoriga sõidukite madal esindatus valimis hakkas silma juba tabelist 4.3.

# Tabel 4.12

Läbisõidu jagunemine protsentides sõltuvalt kasutatud kütuseliigist

# Tabelis 4.13 on esitatud nii busside kui ka veoautode aastased läbisõidud nii valimi kui ka üldkogumi kohta ja ka see läbisõit, mis sooritatakse Eestis.

| Registreeritud autopark ehk üldkogum | Tehnoülevaatuse läbinud sõidukid ehk valim |
| --- | --- |

Joonis 4. 23	Busside keskmine läbisõit vanuserühmade lõikes 2010. aasta andmete põhjal

| Registreeritud autopark ehk üldkogum | Tehnoülevaatuse läbinud sõidukid ehk valim |
| --- | --- |

Joonis 4. 24	Veoautode keskmine läbisõit vanuserühmade lõikes 2010. aasta andmete põhjal

Tabeli 4.13 andmete põhjal on võimalik välja tuua, kui suure osa kogu läbisõidust sooritatakse Eestis. Need tulemused on esitatud tabelis 4.14.

# Tabel 4.13

Sõidukite aasta keskmine läbisõit perioodil 1996 – 2010

Märkus: erinev taustavärv tähistab andmete hankimise ja läbisõidu arvutamise erinevaid meetodeid

# Tabel 4.14

Eestis sooritatud läbisõidu osatähtsus aastatel 2004 – 2009

Tabelis 4.13 olid toodud sõidukite läbisõidud Eestis on kantud ka tabelisse 4.15 kus neid on võimalik võrrelda liiklusloenduste põhjal määratud läbisõitudega. Tabelisse on kantud ainult seitsme viimase aasta tulemused, sest ainult neil aastatel on olemas liiklusregistri poolt esitatud läbisõidu andmed ja neid on ka antud juhul metoodiliselt ühtmoodi töödeldud. 2008. aastal sooritatud ümberarvutuste tulemusena on andmete kokkulangevus oluliselt paranenud, kuigi on üksikuid olukordi, kus võib täheldada ka erinevuste väikest suurenemist.

Kõige probleemsem on siiski busside läbisõit 2005. aastal ja see viga on tulnud suure tõenäosusega ARK-i poolt esitatud andmetest. Paraku hälvetel võib olla ka muid põhjuseid. Näiteks on busside liigitus liiklusloendustel, varasemad automaatloendurid seda sõidukiliiki eraldi välja tuua ei võimaldanudki. Arvutusliku jaotuse aluseks võeti üksikprojektide ja -tööde koosseisus käsiloendusega saadu, mille alusel üldistuste tegemine oli paratamatult ebatäpne. Kõrvalekaldeid võib põhjustada ka pakiautode ja väikebusside arvamine liiklusloendustel sõiduautode hulka – jällegi on korrektuurid sisse viidud teabe alusel, mis pärineb teistest töödest. Lisaks avastati Teede Tehnokeskuse poolt, et varasemates sõidukite liigituses esines vigu, mis muutsid 2007. aasta sõidukite liigilist koosseisu ja need muutused peaksid põhjustama mõjutusi veel kahe järgneva aasta liiklusloenduste tulemustes.

# Tabel 4.15

Erinevatel meetoditel leitud registris arvel olevate sõidukite

aasta keskmiste läbisõitude võrdlus Eestis

Päris täpset kokkulangevust liiklusloenduste ja liiklusregistri (ARK’i) andmete põhjal määratud läbisõiduga ei saagi olla, sest baas, millele antud juhul üleviimine toimub, on erinev ning mõju avaldavad siin ka teiste riikide sõidukid, mis liiguvad Eesti teedel, aga ka vastupidi – see, et Eesti sõidukid sõidavad välisriikides mõnevõrra rohkem kui me seda näeme Statistikaameti andmetest.

5	ÜLDISE LÄBISÕIDU KONTROLL KÜTUSE TARBIMISE JÄRGI

Varasemate aastate kogemuste põhjal on läbisõidu kontroll kütuse tarbimise järgi osutunud kõige ebamäärasemaks, kuna siin esines liialt palju tundmatuid – kütuse tegelik müük, normikulu, bensiini- ja diislikütusega töötavate mootoritega autode läbisõidu erinevused. Ka Statistikaamet korrigeerib kütuste lõpptarbimise näitajaid tagasiulatuvalt. Viimased korrigeerimised on olnud tarbimise vähenemise suunas ja sellest tulenevalt tabelis 5.1 esitatu ei lange kokku varasemate aastate analoogiliste tabelite andmetega.

Mõned suurused vahepealsetel aastatel küll täpsustusid, kuid ka seal on palju küsitavusi. 1999. - 2001. aastal küsiti tehnoülevaatusel ankeedile vastanutelt andmeid keskmise kütusekulu kohta. Järgnevatel aastatel muudeti neid suurusi hinnanguliselt, kuid nagu oletada võis, olid hinnangud kaunis ebatäpsed. 2008. aastal sooritas TTÜ teedeinstituut Keskkonnaministeeriumi ITK-le töö: „Liikuvatest saasteallikatest heitkoguste arvutamine ja analüüs“. Selle töö käigus kerkis päevakorda õige mitmeid algandmete täpsusega seonduvaid probleeme, millistel on seos ka käesoleva tööga. Selle tulemusena võis kahtluse alla seada mitmeid varasemaid algandmeid ja see põhjustas ka teatud ümberarvutusi, mida juba eespool sooritati. Töö käigus tuli kasutada saastearvutuste sooritamiseks mudelit COPERT IV, see mudel võimaldas võrdlemisi täpselt määrata kütuste ühikkulu erinevate kütuste ja sõidukiliikide puhul 2005. – 2009. aasta kütusekulud on esitatud tabelis 5.2.

# Tabel 5.1

Kütuste tarbimine Eestis aastatel 1995 – 2010.a. tuh. tonni

| Aasta | Autobensiin |  | Diislikütus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tarbimine kokku | s.h. autotranspordis | Tarbimine kokku | s.h. autotranspordis |
| 1995 | 247 | 245 | 352 | 224 |
| 1996 | 280 | 279 | 369 | 235 |
| 1997 | 305 | 303 | 363 | 239 |
| 1998 | 294 | 293 | 386 | 252 |
| 1999 | 280 | 275 | 285 | 202 |
| 2000 | 282 | 277 | 275 | 197 |
| 2001 | 335 | 331 | 314 | 248 |
| 2002 | 309 | 304 | 340 | 285 |
| 2003 | 300 | 291 | 382 | 294 |
| 2004 | 287 | 280 | 411 | 325 |
| 2005 | 290 | 284 | 439 | 347 |
| 2006 | 308 | 303 | 471 | 377 |
| 2007 | 323 | 318 | 505 | 405 |
| 2008 | 320 | 316 | 486 | 390 |
| 2009 | 293 | 288 | 452 | 347 |
| 2010 | 276 | 271 | 505 | 387 |

Allikas: Statistikaamet

Statistikaameti andmetel, mida on kodumajapidamises tegeliku tarbimise osas hinnanguliselt täpsustatud, kogu tarbitud autobensiin kasutatakse praktiliselt kõik teeliikluseks, selle osatähtsus on läbi aastate muutunud suhteliselt tagasihoidlikult ja on jäänud piiridesse 97,0 – 98,4%.  Diislikütuse kasutuse tase teeliikluse on olnud muutlikum ja on hälbinud piirides 70,7 – 83,7%, samas on tegelikus kasutuses illegaalselt autokütusena ka kerge kütteõli ja teistes valdkondades kasutatav märgistatud diislikütus jõuab ka tegelikult teeliiklusesse. Aastatel 2005 – 2008 on Statistikaameti andmetel teeliiklusesse jõudva diislikütuse osatähtsus suhteliselt stabiilne olles ca 80%, kuid 2009. aastal langes see tasemele 76,8%.

# Tabel 5.2

## Eeldatavad kütuse ühikkulu näitajad küsitlusuurimuste põhjal 2010 – 2005 aastal, l/100 km

| ## Sõiduki liik | Bensiin | Diiselkütus | Keskmine |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 2010 |  |  |  |
| Sõiduauto | 8,5 | 6,9 | 8,0 |
| Buss | 25,5 | 27,7 | 27,6 |
| Veoauto | 13,6 | 14,9 | 14,8 |
| ## 2009 |  |  |  |
| Sõiduauto | 8,5 | 6,9 | 8,0 |
| Buss | 25,5 | 27,7 | 27,6 |
| Veoauto | 13,6 | 14,9 | 14,8 |
| ## 2008 |  |  |  |
| Sõiduauto | 8,5 | 6,9 | 8,0 |
| Buss | 25,5 | 32,2 | 32,1 |
| Veoauto | 13,6 | 16,7 | 16,4 |
| ## 2007 |  |  |  |
| Sõiduauto | 8,5 | 6,9 | 7,9 |
| Buss | 25,5 | 32,2 | 32,1 |
| Veoauto | 13,6 | 16,7 | 16,4 |
| ## 2006 |  |  |  |
| Sõiduauto | 8,5 | 6,9 | 8,0 |
| Buss | 25,6 | 32,0 | 31,9 |
| Veoauto | 13,8 | 16,4 | 16,1 |
| ## 2005 |  |  |  |
| Sõiduauto | 8,4 | 6,8 | 8,0 |
| Buss | 25,6 | 32,6 | 32,5 |
| Veoauto | 13,5 | 17,3 | 16,9 |

Enne 1998. aastat ei õnnestunud saada autopargi jagunemist kasutatava kütuseliigi järgi. Hilisemad andmed on esitatud tabelis 5.3 ja joonisel 5.1. Viimaselt on kujukalt näha, kuidas on olukord muutunud, kasvanud on kõigi sõidukiliikide puhul diislikütusega sõidukite arv ja osatähtsus.

Lähtudes keskmisest läbisõidust, autopargi liigilisest jaotusest ja jagunemisest tarbitava kütuse järgi, on leitud sõidukite poolt kasutatud kütuse kogused 2006. kuni 2009. aasta kohta. Tulemused on esitatud tabelites 5.4 kuni 5.7.

Kütuse tarbimine on leitud valemiga:

B=A∗k∗L100p

B - kütuse tarbimine tonnides,

A - sõidukite arv,

k - kütusekulu l/100 km,

L - sõiduki keskmine läbisõit,

p - kütuse tihedus Mg/m3.

Võrreldes tabelites 5.4 - 5.7 leitud kütusekulu näeme, et tulemused on muutlikud nii aastate lõikes kui ka erinevate meetodite puhul. Erineval moel leitud läbisõitude alusel arvutatud kütusekulud erinevad üksteisest päris tunduvalt, liiklusloenduste tulemuste alusel leitud keskmiste läbisõitude arvutuse tulemused annavad 2010. aastaks kütusekulu, mille järgi võiks väita, et ca 9% Eestis kasutatavast autobensiinist on nn “must“ kütus. Diislikütuse puhul, aga selgub, et „musta“ kütust ei esinegi, vaid tegelik müük ületab ca 17% võrra siin teedel kulutatud kütusekogust. Sellist vahekorda võib seletada asjaoluga, et lääneriikidesse suunduvad veokid tangivad võimalikult suures koguses kütust just siin. Hinnavahed Venemaal ja Lätis on küll pigem nende kasuks, aga võib oletada, et lõppkokkuvõttes mõjutab see diislikütuste lõppbilanssi vähem. Samas ei ole välistatud, et kõrvalekalded võivad olla tingitud hoopis millestki muust.

# Tabel 5.3

## Autopargi jaotus kasutatava kütuseliigi järgi

Tabelist 5.3 ja veel kujukamalt jooniselt 5.1 näeme, kuidas on perioodil 2000 – 2010 muutunud autopargi struktuur lähtuvalt kasutatud kütuseliigist. Muutused on märkimist väärivad, kuid nagu eelmise peatüki tabelist 4.12 nägime toimuvad muutused läbisõidu osas veelgi hoogsamalt. Ilmekalt kajastub see ka kütuste tarbimises. Kui vaadata tabelit 5.1, siis näeme, et nii nagu bensiinimootoriga sõiduautode absoluutarv on 2010. aastal pea samal tasemel nagu see oli 2000. aastal, on ka bensiini tarbimine autotranspordis praktiliselt samal tasemel. Mõneti võib see ju tunduda vastuoluline, sest samal ajal on mootorid muutunud ökonoomsemaks ja bensiinimootoriga busside ning veoautode arv on tohutult vähenenud. Põhjus peitub siin eelkõige selles, et „surnud hingede“ osatähtsus sõiduautode hulgas oli 2010. aastal oluliselt suurem. Diislikütuse tarbimine on võrreldes 2000. aastaga kasvanud kaks korda – samal ajal diislikütust kasutav autopark on kasvanud 2,1 korda sealhulgas sõiduautod 2,7 korda. Ka siin on üldisele kütusekulule oma mõju avaldanud „surnud hingede“ osatähtsuse vähenemine.

Joonis 5.1 	Autopargi struktuuri muutus kasutatava kütuseliigi järgi aastatel 2000. ja 2010.

Tabel 5.4

Kütuste tarbimise hinnang Eestis sooritatud läbisõidu põhjal 2010. aastal

Tabel 5.5

Kütuste tarbimise hindamine Eestis sooritatud läbisõidu põhjal 2009. aastal

Tabel 5.6

Kütuste tarbimise hindamine Eestis sooritatud läbisõidu põhjal 2008. aastal

Tabel 5.7

Kütuste tarbimise hindamine Eestis sooritatud läbisõidu põhjal 2007. aastal

Tabel 5.8

Kütuste tarbimise hindamine Eestis sooritatud läbisõidu põhjal 2006. aastal

KOKKUVÕTE

Käesoleva töö alusel võib väita, et kui autopargi üldine läbisõit Eestis oli 1995. aastal 5455 milj. auto-km, siis 2007. aastaks oli see kasvanud 9551,4,6 milj. auto-km-ni, kolmel viimasel aastal  on läbisõit langenud ja 2010. aastal oli tasemel 8355,3 milj. auto-km. See läbisõit on võrreldav 2006/2005. aasta omaga. Kogu läbisõidust langeb 84,4 % sõiduautodele ja 64,9% maanteedele.

Tuginedes käesolevale tööle võib väita, et 2010. aastal oli sõiduautode aasta keskmine Eestis sooritatud läbisõit registris oleva sõiduki kohta sõiduautodel 12 752 km, bussidel 33 867 km ja veoautodel 14 360 km.

Sõiduautode läbisõit ühe registris oleva sõiduki kohta vähenes  aasta jooksul keskmiselt 4,7%, busside aastane läbisõit vähenes 2,2% ja veoautode läbisõit kasvas 0,9% võrra.

Töös on leitud liiklusohutuse suhtenäitajad kogu vabariigi, põhiliste maanteeliikide, üksikute maakondade, suuremate linnade ja põhimaanteede lõikes aastatel 1997 - 2010. Nende näitajate alusel võib konstateerida, et 2010. aastal liiklusohutuse olukord paranes, liikluses hukkunute absoluutarvu mõttes saavutati väga hea tase.. Liiklusohutuse suhteline tase (liikluses hukkunute arv 100 milj. auto-kilomeetri kohta) jõudis ligilähedaselt tasemele, mida loodeti saavutada 2015. aastaks.

Esimese köite lisades on esitatud nädala ja aasta keskmised liiklussagedused püsiloenduspunktides ning läbisõidu detailsed arvutustulemused põhi- ja tugimaanteedel.

Teine köide käsitleb läbisõidu andmestikku ja selle analüüsi tuginevalt Maanteeameti liiklusregistrist saadavale informatsioonile. Erineva informatsiooni ja meetodi alusel leitud tulemused erinevad küll üksteisest, kuid aasta aastalt on need erinevused vähenenud ja erinevate sõidukiliikide puhul jäid need 2010. aastal piiridesse -6,1 kuni 7,8%.

SUMMARY

The authors of this report have estimated the total vehicle park kilometrage in Estonia, which has increased from 5 455 million vehicle kilometres (1995) up to 9 551,4 millions in 2007 but on 2010 we can estimate a decrease to 8 355,3 million vehicle kilometres annually. It is approximately same level as in year  2006/2005.  84.4 per cent f total kilometrage is covered by cars and 64.9 per cent on rural roads.

We can evaluate, as based on the study, that annual average kilometrage of the single registered car is 12 752 kilometres, registered bus 33 867 km and registered truck  14 360 km.

##### Here we can estimate that car’s annual kilometrage has decreased by 4,7 per cents, buses – 2,2 per cents and annual kilometrage for trucks has increased 0,9 per cents during the last year.

There are also calculated a number of road safety indicators for the whole country, road types, counties, main cities and main roads for the period of 1997…2010. Here we can conclude that general road safety situation has been improved at 2010, and when considering the number of killed Estonia already reached good safety. A relative safety index, calculated as the number of killed people per 100 million motor vehicle kilometres was on the level. pointed at the National Road Safety Program as goal for the year 2015.

Annexes include the traffic count results for all main counting points and detailed calculation results, shared between main and basic roads.