SISUKORD

1.	Saateks									2

2.	Lühendite selgitused								3

3.	1997.-1998. a. liikluse kasvu arvutamise metoodika				4

Lisad 1-5:

Lisa 1.	Põhimaanteede 1998. a. liiklusloenduse tulemused

Lisa 2. Põhimaanteede 1998. a. liiklusintensiivsuste graafikud

Lisa 3. Tugiteede 1998. a. liiklusintensiivsused Hiiu- ja Saaremaal

Lisa 4. Kohalike maanteede 1997.-1998. a. liiklusintensiivsused

Lisa 5. Põhimaanteede 1998. a. liiklusintensiivsuste kaart

SAATEKS

1998. aastal loendas Maanteeameti Tehnokesus liiklust 80-s loenduspunktis põhimaanteedel ja 37-s loenduspunktis Hiiumaa ja Saaremaa tugimaanteedel.

Kõigis põhimaanteede loenduspunktides loendati liiklust kolm korda aastas - kevadel, suvel ja sügisel á 48 tundi. 24-s peapunktis loendati ka kaks nädalat talveperioodil, mille alusel saadud talve mõjutegurit on rakendatud kõigi andmete üleviimisel aasta keskmisele ööpäevasele liiklusintensiivsusel. Saaremaal loendati liiklust ühe nädala  ja Hiiumaal kahe nädala kestel. Hiiumaa tulemused on viidud AKÖL -le kasutades kevad- ja suveperioodi käsiloendus tulemusi.

Loenduse läbiviimisel ja andmete töötlemisel lähtuti TTÜ-s välja töötatud loendusmetoodikast, mille alusel koostatud loendusjuhend on kinnitatud Maanteeameti käskirjadega Nr 31, 1995 ja Nr 52, 1997.  Liiklusloenduse teostamisel kasutati klassifitseerivaid loendureid UNICORN ja METOR.

1997. ja 1998. aasta peapunktide loendusandmete kõrvutamisel võib hinnata keskmiseks liiklusintensiivsuse kasvuks põhimaanteedel 8 % (vt. lk. 4).

1997. ja 1998. aastal loendati liiklust kohalikel maanteedel 428-s loenduspunktis. Loendust viidi läbi vastavalt täiendatud loendusjuhendile (kinnitatud Maanteeameti käskirjaga Nr. 52, 1997). Loendust teostati nii loenduritega ETC kui ka käsitsi.

Punktide kohta, milles teostati loendust üks kord aastas á 24 tundi, on lõpptulemuste tabelisse kantud loendamisel saadud tulemus. Kui loendust teostati enam kui ühel loendusperioodil aastas, on tabelisse kantud loendamisel saadud väärtuste aritmeetiline keskmine. Loendustulemused, mis esitati teedevalitsuste poolt juba valmis tabelina, näidatakse käesolevas broshüüris ilma täiendava töötluseta.

LÜHENDITE SELGITUSED

TIITEL		- maantee number vastavalt maanteeregistrile

TEENIMI		-maantee nimetus vastavalt maanteeregistrile

TV			-teedevalitsus

LPNR	           		-loenduspunkti number

KM			-loenduspunkti asukoht tee algusest

VAHE			-vahemaa lõigu algkilomeetrist lõppkilomeetrini

ALGKM		-lõigu alguspunkti tähistav asukoht tee algusest

LÕPPKM		-lõigu lõpp-punkti tähistav asukoht tee algusest

KOHT		-lõigu alguspunkti iseloomustav koha- või teenimi

SA/PA %	 	-sõiduautode ja pakiautode % kogu liikluses

VA/RVA/BUSS %    -kerge- ja raskeveoautode ning autobusside % kogu

liikluses

ARONG %		-autorongide % kogu liikluses

AKÖL			-aasta keskmine ööpäevane liiklusintensiivsus

INTENS		-ööpäevane liiklusintensiivsus

T-1			-TALLINN-NARVA

T-2			-TALLINN-TARTU-VÕRU-LUHAMAA

T-3			-JÕHVI-TARTU-VALGA

T-4			-TALLINN-PÄRNU-IKLA

T-5			-PÄRNU-RAKVERE

T-6			-VALGA-UULU

T-7			-RIIA-PIHKVA

T-8			-TALLINN-PALDISKI

T-9			-ÄÄSMÄE-HAAPSALU

T-10			-RISTI-VIRTSU

T-15			-TALLINN-RAPLA-TÜRI

T-49			-IMAVERE-VILJANDI-NUIA

1997.-1998. a. LIIKLUSE KASVU ARVUTAMISE METOODIKA

Keskmise aastase liiklusintensiivsuse kasvu arvutamiseks on kasutatud kahte metoodikat:

a) võrreldavate loenduspunktide aritmeetilise keskmise liiklusintensiivsuse määramine

b) võrreldavate loenduspunktide teelõigu pikkusele kaalutud keskmise liiklusintensiivsuse määramine

Võrdluse objektiks oli 21 peapunkti*, neist 19 paiknevad põhimaanteedel ja 2 tugimaanteedel (vt. loenduspunktide tabel).

Loenduspunktide tabel

| Jrk nr | Tee nimi | Maakond | Km | Kohanimi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tallinn-Narva | Harju | 31,4 | Kodasoo |
| 2 | Tallinn-Narva | Lääne-Viru | 101,8 | Sõmeru |
| 3 | Tallinn-Narva | Ida-Viru | 144 | Varja |
| 4 | Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa | Harju | 34,3 | Kuivajõe |
| 5 | Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa | Järva | 93,1 | Mäeküla |
| 6 | Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa | Tartu | 162 | Kärevere |
| 7 | Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa | Tartu | 197,8 | Tatra |
| 8 | Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa | Põlva | 239,2 | Heimtali |
| 9 | Jõhvi-Tartu-Valga | Ida-Viru | 19,2 | Mäetaguse |
| 10 | Jõhvi-Tartu-Valga | Tartu | 109,4 | Pataste |
| 11 | Jõhvi-Tartu-Valga | Valga | 186,7 | Puka |
| 12 | Tallinn-Pärnu-Ikla | Harju | 16 | Kanama |
| 13 | Tallinn-Pärnu-Ikla | Rapla | 57,4 | Orgita |
| 14 | Tallinn-Pärnu-Ikla | Pärnu | 107,7 | Are |
| 15 | Pärnu-Rakvere | Pärnu | 22,8 | Tori |
| 16 | Pärnu-Rakvere | Järva | 95,8 | Mäo |
| 17 | Pärnu-Rakvere | Lääne-Viru | 156 | Kadrina |
| 18 | Valga-Uulu | Valga | 31,5 | Helme |
| 19 | Valga-Uulu | Viljandi | 78 | Mõisaküla |
| 20 | Tallinn-Rapla-Türi | Rapla | 34 | Kohila |
| 21 | Imavere-Viljandi-Nuia | Viljandi | 33,5 | Sürgavere |

* - peapunktid on tähtsaimad loenduspunktid üle Eesti, kus siiani teostati loendust igal aastaajal ja alates 1999. aastast teostatakse loendust aastaringselt

a) võrreldavate loenduspunktide aritmeetilise keskmise liiklusintensiivsuse määramine

Intensiivsuse kasvu arvutamiseks on kasutatud järgmiseid valemeid:

AA=N1998N1997	ja 	N199...=1ki=1kNi	, kus

Ni	- loenduspunkti  i  intensiivsus,  autot / ööpäevas

k	- loenduspunktide arv

N199...	- loenduspunktide keskmine intensiivsus x aastal ,  autot / ööpäevas

1997.ja 1998. aasta keskmisteks loenduspunktide intensiivsusteks on vastavalt 2700  ja 2946 autot ööpäevas. Loendustulemuste kõrvutamisel saame loenduspunktide keskmiseks liiklusintensiivsuse kasvuks (AA)  9 %.

b) võrreldavate loenduspunktide tee pikkusele kaalutud keskmise liiklusintensiivsuse määramine

Intensiivsuse kasvu arvutamiseks on kasutatud järgmiseid valemeid:

AB=M1998M1997	    ja 	M199...=i=1kLiNii=1kLi 	, kus

Li	- lõigu  i  pikkus,  km

Ni	- lõigul  i  asuva loenduspunkti intensiivsus,  autot / ööpäevas

k	- loenduspunktide arv

M199...	- võrreldavate maanteelõikude keskmine kilomeetri intensiivsus,

autot / ööpäevas

1997. ja 1998.  aasta valitud maanteelõikude keskmisteks intensiivsusteks on vastavalt 2700

ja 2946 autot ööpäevas. Loendustulemuste kõrvutamisel saame keskmiseks kilomeetri intensiivsuse kasvuks (AB) 8i%.